附件一：
第八届浙江省大学生机械设计竞赛题目

机器人——抗灾救援

1. 竞赛题目

设计并制作“抗灾救援”机器人（以下简称机器人），提交机械设计资料，参加理论设计答辨，参加实物竞赛，能够完成一组竞赛规定的采摘动作。 

2. 参赛作品的 总体 要求 

2.1 机器人重量不限，但应尽可能轻。 

2.2 机器人造价不限，但应尽可能低。 

2.3 机器人操控可采用线控或遥控方式。 

2.4 机器人行进方式不限。 

2.5 机器人驱动可采用各种形式的原动机，但不允许使用人力直接驱动；若使用电动机驱动，其电源应为安全电源。（注：动力设备自备，比赛现场仅提供 220V 交流电源）。 

3. 参赛作品的内容、形式及其提交方式 

3.1 参赛作品内容包括两部分：机械设计方案书 1 套 和 机器人实物模型 1 件。 

3.2 机械设计方案书  应包括以下 7 个部分内容： 

（1）封面（格式见附件四）； 

（2）本作品的创新与特色简介； 

（3）设计方案拟定； 

（4）动力与传动方案的设计、计算与分析； 

（5）动作执行机构的设计、计算与分析； 

（6）其它设计计算与说明，设计总结； 

（7）附录：装配图、零件图和实物模型照片若干张。 

（8）机械设计方案书 1 套共 15 份，采用 A4 纸打印并装订成册。要求 1 份方案书有封页，其余 14 份方案书不得有封面，并且其中不得出现与参赛学校有关的任何信息（违反此规定的将被取消理论设计答辨资格）。提交时应密封在文件袋中。 

3.3 机器人实物模型的制作规定：

（1）实物模型应与设计方案一致；

（2）实物模型的机械零件制作除原动机、标准件、通用件及橡胶件外均应自制。

4. 竞赛场地及用品规格

     竞赛场地如图1和图2所示，地面采用木质地板，表面铺设喷绘广告布，场地尺寸为4500mm×1800mm，围板高度为300mm。图中六个救援目标尺寸分别如图所标，三个圆筒（尼龙棒）的高度均为80mm，直径分别为50mm、80mm、100mm；三个方块（木块）的尺寸分别为100mm×100mm×10mm、80mm×80mm×30mm、50mm×50mm×50mm；其中在“过河”环节中，支撑物为两根可自由移动的铝合金型材（尺寸为30×30×550），其它尺寸如图1所示。
5. 竞赛方案及其评分办法 

5.1竞赛由理论设计竞赛和实物模型竞赛两部分组成，其中理论设计竞赛成绩满分为40 分， 实物模型竞赛成绩满分为110分，竞赛总成绩满分为150分。 

（1）理论设计竞赛方案 

（2）参赛队员自述 3 分钟； 

（3）专家提问 3 分钟； 

（4）专家打分 2 分钟。 

5.2理论设计竞赛评分依据 

（1）总体方案的综合评价； 

（2）总体方案及其机构的创造性； 

（3）书面材料的正确性和充分性。 

5.3实物模型竞赛方案及其评分标准 

（1）实物模型竞赛时间限 8分钟 。不足 8 分钟完成竞赛操作（包括要求结束竞赛操作）时，参赛队员需举手宣布操作结束，现场工作人员应立即停止计时；竞赛操作到达 8 分钟时，现场工作人员应立即宣布比赛结束，参赛队员应立即停止竞赛操作。 

（2）采用抽签决定竞赛上场的次序。参赛队应在接到进入场地指令 2 分钟内将模型贴边放在出发区待命；不能按时放入者，则调整到最后上场，并扣 5 分。 

（3）完成动作 1 ，即机器人穿越“隧道”通过平台①，此项满分为8分，未完成该动作此项得 0 分。 

（4）完成动作 2 ，即机器人通过平台②穿越“河道”，此项满分为30分，未完成该动作，此项得 0 分。 

（5）完成动作 3 ，即机器人将“救援目标”把平台③（房间外围固定，无法移动）里的救援目标取出；此项满分为30分，每成功取出一个“救援目标”计10分，未成功此项得 0 分。

（6）完成动作 4 ，即机器人将另一“救援目标”从平台④取出；此项满分为30分，每成功取出一个“救援目标”计10分，未成功此项得 0 分。

（7）完成动作5，即把已经取出的“救援目标”放入安全区，此项满分12分，每成功一个“救援目标”计2分，未将“救援目标”放入安全区，此项为0分。

（8）竞赛进行中，机器人若发生故障，允许即时进行维修，但维修期间计时不停，并每次扣 2 分。 

（9）在实物模型竞赛得分相等的情况下，其排名以时间短者为先。

5.4实物模型竞赛的其它规定

（1）竞赛过程中，参赛队员只允许在队员操作区操作。 

（2）竞赛过程中，机器人的所有动作均不得损坏竞赛场地及其设施。 

（3）当机器人发生故障需要修理时，参赛队员不得进入竞赛场地（以免损坏场地），而应请求现场工作人员将机器人取出竞赛场地实施维修，修理完毕后再请求现场工作人员将机器人放入竞赛场地的原位置。 

6. 其它 

6.1 所有带入比赛场地内的东西都作为机器人的组成部分；

6.2 “高墙”、“隧道”、“河道”和“救援目标”模型样本由承办单位提供，其中救援平台③底部由角铁固定，顶端开有通孔，三个“救援目标”被顶盖压住。救援平台④其中两面封闭固定，另外两面中，其中开有一可左右移动的移门，另一门顶端铰接在支架上，受力下整个门可绕铰接点转动。救援平台③和④分别设有高20mm的门槛（图中未注出），可避免救援物被直接扫出。救援平台③和④的墙壁、门、顶盖均为10mm厚的有机玻璃。

6.3 上述内容的解释权归专家委员会； 

6.4 未尽事宜由专家委员会另行决定。

[image: image1.png]600
500 35350 500 550 500 500

- 500 Dr—

400

E
Hji B =

EL—
Xl S | 2
4 |

360

A
A_A B_B
| 1500
|
3 1 T 77 500
Zy Py %y |5(|) v /@ /@ 7 =
v Ty Ty v v Ty — =
v 0 T e v "y Ty = 350 =
%y Py Py "y Ty Py 7
7 "y "y v "y "y
330 =| == =300 =30
| | = . .
= - - ===l =C=l
E-E ST ToToTomomo
3 13 _
: . D
7 (_L. o d“’l
N— = 2|7
2|z @6.%/@ IR =1
— e —
vy \J] 50 =
@ G)ffgf ™
8.2 80
10.4 '
L 100





图1  比赛场地平面图

[image: image2.jpg]



图2 比赛场地立体图
